| ICS | 13.030.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z05 |

42

湖北省地方标准

DB 42/T XXXX—XXXX

危险废物利用处置污染控制技术规范

第1部分:通则

Technical specifications for Pollution Control of Hazardous Waste Utilization and Disposal

Part 1  General rules

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  入场分析	3

6  贮存	3

7  物化处理	3

8  综合利用	4

8.1  一般要求	4

8.2  综合利用产物要求	4

9  焚烧	4

9.1  进料要求	4

9.2  运行要求	5

9.3  二噁英控制要求	5

10  填埋	5

10.1  一般要求	5

10.2  柔性填埋场	5

10.3  刚性填埋场	5

10.4  封场要求	6

11  运行管理	6

11.1  一般要求	6

11.2  监测要求	6

11.3  信息公开要求	6

前言

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》、《湖北省强化危险废物监管和利用处置能力改革三年攻坚实施方案 (2023—2025年)》等要求，规范危险废物利用处置管理，促进危险废物利用处置产业健康发展，制定本标准。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖北省生态环境科学研究院（省生态环境工程评估中心）提出。

本文件由湖北省生态环境厅归口。

本文件起草单位：湖北省生态环境科学研究院（省生态环境工程评估中心）、湖北省固体废物与化学品污染防治中心。

本文件主要起草人：金海林、陈丽鸣、朱燕···

对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省生态环境科学研究院，电话：027-87887701，邮箱：hky_ghs@163.com。

危险废物利用处置污染控制技术规范 第1部分:通则

范围

本文件规定了危险废物利用与处置的入厂分析、贮存、物化处理、综合利用、焚烧、填埋和运行管理的污染控制技术要求。

本文件适用于危险废物综合利用与处置单位全过程的污染控制，可用于指导综合利用与处置单位工程建设以及设施运行管理工作；产废单位自建危险废物综合利用与处置设施参照本文件执行；有特定危险废物综合利用与处置专用标准的，同时执行专用标准。

本文件不适用于水泥窑协同处置危险废物、医疗废物处理处置设施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18484 危险废物焚烧污染控制标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18598 危险废物填埋污染控制标准

GB 34330 固体废物鉴别标准 通则

GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

HJ/T 20 工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T 176 危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范

HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 1091-2020 固体废物再生利用污染防治技术导则

HJ 1259 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则

HJ 1276 危险废物识别标志设置技术规范

HJ 2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范

HJ 2042 危险废物处置工程技术导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

危险废物 hazardous waste

列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

综合利用 integrated utilization

从危险废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。

注：主要包括湿法回收、火法熔炼、精馏提取等措施。

处置 disposal

将危险废物焚烧和用其他改变危险废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生危险废物数量、缩小危险废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将危险废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

注：主要包括焚烧、填埋等措施。

物化处理 physicochemical treatment

通过物理化学方法介绍或消除危险废物的危险属性，或改变危险废物形态的过程。

注：主要包括中和、絮凝沉淀、氧化/还原、蒸发结晶等措施。

焚烧 incineration

危险废物在高温条件下发生燃烧等反应，实现无害化和减量化的过程。

焚烧设施 incineration facilities

以焚烧方式处置危险废物，达到减少数量、缩小体积、消除其危险特性目的的装置。

（主要包括进料装置、焚烧炉、烟气净化装置和控制系统等）

综合利用产物 integrated utilization products

危险废物综合利用产生的可作为原材料或者替代燃料且不按危险废物管理的产物。

危险废物填埋场 hazardous waste landfill

处置危险废物的一种陆地处置设施，由若干个处置单元和构筑物组成，主要包括接收和贮存设施、分析与鉴别系统、预处理设施、填埋处置设施（其中包括：防渗系统、渗滤液收集和导排系统）、封场覆盖系统、渗滤液和废水处理系统、环境监测系统、应急设施及其他公用工程配套设施。

柔性填埋场 flexible langdfill

采用双人工复合衬层作为防渗层的填埋处置设施。

刚性填埋场 concrete landfill

采用钢筋混凝土作为防渗阻隔结构的填埋处置设施。

再生回用 closed-loop recyl

将危险废物综合利用产物返回原企业再次回用的过程。

定向利用 directional utilization

将危险废物综合利用产物作为另外一家危险废物利用单位环境治理或工业产品生产的替代原料进行使用的过程。

总体要求

危险废物综合利用与处置过程应采用二次污染少、环境风险低、自动化程度高的技术装备。

危险废物综合利用与处置各环节应遵循环境风险可控的原则，采取有效的污染防治措施，减少污染物的无组织排放，妥善处置产生的废物并做好台账记录，保证综合利用与处置全过程环境及人体健康风险可接受。

危险废物综合利用与处置过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。

危险废物综合利用应满足应用场景的技术要求，综合利用产物的生产和使用不应导致质量和安全问题。

危险废物定向利用时，应使用来源单一稳定、具有一定规模、有害成分清晰、危险特性明确的危险废物，并明确利用产物的用途。

入厂分析

应结合拟接收危险废物特性和采用的综合利用与处置工艺确定危险废物入厂接收标准。

危险废物的收集及运输应符合HJ2025 的相关要求，危险废物入厂、综合利用与处置过程的采样应符合HJ/T 20及HJ/298的有关规定。

应设置化验室，配备满足分析检测需要的检测能力，根据接收危险废物特性和生产工艺，合理制定检测方案，明确检测因子、方法及频次，检测方法应符合国家检测规范要求。接收危险废物来源发生较大变化的，应重新制定检测方案并开展检测。

企业应建立完善的入厂分析制度，按照“一厂一档”方式建立危险废物电子数据库，数据保存10年以上。

应根据利用处置技术应用的实际需求及危险废物特性，对危险废物进行配伍，避免不相容危险废物混合后产生不良后果，在保证工艺条件的前提下确保危险废物处置运行的安全性和可靠性。

贮存

危险废物贮存设施建设和管理应符合GB18597的相关要求，符合危险化学品管理性质的危险废物应按照国家危险化学品管理要求进行贮存管理。

建立危险废物贮存风险分级管控制度，涉及反应性、易燃性等废物特性不稳定的危险废物应缩短贮存周期、加强贮存污染防控措施，并保证对其包装完整性、表面温度等状况进行巡查的便利性，巡查次数每班至少1次，巡查及处置记录应保存5年以上。若利用处置设施因故停运，应提前调整贮存计划，避免超期贮存。

危险废物贮存过程中若出现发热、胀桶、溢出等异常现象应立即按照应急预案妥善处置，贮存设施内应在明显位置存放应急响应程序图或行动表。

物化处理

中和工艺装置和管路应根据物料特性和反应条件选择防腐蚀、耐温、抗压材料，并安装液位、pH和温度在线监控系统。

絮凝沉淀工艺装置应设置pH自动控制仪、浊度仪、氧化还原电位测定仪等设备，与加药计量泵耦合并定期校准，原则上不得人工投料。

氧化、还原工艺装置应根据待处理危险废物特性设定针对性的粒度、固液比、pH、反应时间、氧化还原电位等工艺参数，并进行有效控制。物化处理过程中的氧化剂、还原剂使用应符合HJ1091中相关规定。

蒸发结晶系统应根据物料特性选择防腐蚀材料和蒸发形式，并做好出盐区域的防风、防雨、防渗措施。

综合利用

一般要求

危险废物综合利用应符合GB5085和HJ1091的相关要求，保证危险废物综合利用全过程的环境风险可控。

综合利用工程应由具备相应设计资质的单位设计，生产及辅助车间的设计应满足企业综合利用工艺技术要求。

综合利用产物要求

应建立综合利用产物的生产台账记录制度，内容包括综合利用产物生产时间、批次编码、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、综合利用数量、计量单位、利用方式、接收单位类型、接收用途等，进行月度和年度汇总。

综合利用产物不应在生态保护红线区域及其他需要特别保护的区域使用，也不应用作与人体直接接触产品的替代原辅料，或流向饮用水、食品、药品、养殖及种植等相关行业。满足国家专用标准和国家、地方许可的除外。

作为产品管理的综合利用产物，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准，当没有国家污染控制标准或技术规范时，可参考地方标准相关要求。

不满足8.2.3规定的综合利用产物应根据其使用途径，采取以下分级管控措施：

- 采用“再生回用”或“定向利用”的方式时，可在满足相关管理部门要求的前提下，直接提供给使用其作为替代原辅料进行工业生产或污染治理的单位；

在不采用“再生回用”或“定向利用”的方式时，应按HJ 1091的相关要求开展环境风险定性及定量评价，在环境风险可接受前提下确定综合利用产物的使用行业及用途。有特定危险废物综合利用污染控制标准或技术规范的，可按特定标准或技术规范执行。

应按照HJ 1091-2020中8.1规定的监测要求及频次，定期对综合利用产物中的特征污染物或有害成分进行采样监测。

综合利用产物进入市场流通前，应定期对特征污染物进行检测分析，并在使用说明书上明确标注生产厂家名称、来源危险废物类别、主要组分及特征污染因子、使用行业范围及用途等信息。

综合利用企业应在官方网站或其他便于公众查阅的媒体上，按季度公开综合利用产物相关信息，包括执行的产品质量标准及污染控制标准、主要有害杂质含量、综合利用产物流向等，按年度公开使用8.2.4中综合利用产物的企业相关信息，包括综合利用产物的来源、接收量、使用量、贮存量、使用方式等。

焚烧

进料要求

应根据入厂检测数据，对拟配伍的液态、半固态危险废物进行相容性试验，对固态危险废物进行配伍评估。

应根据入厂检测数据、相容性试验或评估结果进行拟入炉危险废物配伍，以使其热值、主要有机有害成分含量、氯含量、重金属含量、碱金属（钠、钾）、硫含量、水分和灰分符合焚烧设施的设计要求，配伍信息应保存10年以上。

焚烧设施料坑及其配套的暂存、配伍及进料区域应安装温度红外监测、自动火焰探测及自动灭火等系统。

运行要求

炉渣热灼减率检测频率不应小于每班1次，并由专职分析人员取样、分析。

炉渣、飞灰宜采用高温熔融、水泥窑协同处置等非填埋方式规范利用与处置。

应设置独立于分散控制系统的紧急停车系统，并保存及上报紧急停车时运行参数及污染物排放数据。

二噁英控制要求

焚烧设施的二次燃烧室、急冷装置烟气温度及停留时间等二噁英控制措施应符合GB 18484及HJ/T176要求，并配备相关烟气温度及停留时间等工况自动监测系统。

烟气净化喷入的活性炭或多孔吸附剂应明确产品采购质量标准，兼顾去除重金属及二噁英的功能。其中，活性炭目数应不小于200目，碘吸附值应不小于800mg/g，使用量按实际烟气应不小于0.05g/Nm3，并在运行中做好使用记录。

焚烧设施启炉、停炉、故障及事故工况的起止时间，应向属地生态环境主管部门报备。

填埋

一般要求

应按照GB18598有关规定进行选址、建设和管理。应根据服务范围内的危险废物类别、产生情况、填埋需求、发展规划以及变化趋势等因素综合考虑确定填埋规模，可使用库容和扩建场地应保证填埋场建成后具有10年及以上的使用期，可依据实际情况分期建设。

填埋场设计应有利于以后可能的废物回取操作。

填埋场有组织气体和无组织气体排放应符合GB14554、GB16297、GB37822的相关要求。

填埋场产生的渗滤液（调节池废水）等污水必须经过处理，并符合GB18598规定的污染物排放控制要求后方可排放，禁止渗滤液回灌。

应建立并永久保存填埋场的全部档案，包括选址、勘察、征地、设计、施工、验收、运行管理、封场及封场后管理、监测以及应急处置等全过程文件资料。关键运行信息可与属地生态环境主管部门联网，实现危险废物填埋全过程可追溯。

柔性填埋场

应建设必要的预处理设施保证填埋废物符合GB18598入场要求。

防渗系统应符合GB18598及HJ2042要求。

位于上衬层和下衬层之间的次级集排水系统，可作为渗漏检测层用于监测上衬层的运行状况。

柔性填埋场作业单元应采用高密度聚乙烯膜等人工材料进行严密的临时覆盖，实现雨污分流。

现有柔性填埋场防渗结构底部不符合GB18598要求的，应加强填埋场环境风险性能评估，并根据评估结果确定填埋场后续运行计划以及必要的措施，以降低渗滤液污染环境风险。

宜设置渗滤液收集管网风险防范措施。

刚性填埋场

填埋废物应符合GB18598入场要求。

采用钢筋混凝土外壳与柔性人工衬层组合的刚性结构及其四周侧墙防渗系统结构，应符合GB18598及HJ2042要求。

封场要求

填埋场达到设计库容后，应根据实际填埋废物特性及分布位置完善突发环境事件应急预案，应包括可能发生的自然灾害及渗漏事故等场景的应急处置措施。

填埋场达到设计库容后，应按照GB18598要求进行封场、维护和监测，继续监测渗滤液、地下水、地表水和土壤的变化，发现异常后及时启动应急预案进行处理。

运行管理

一般要求

应具有完备的保障危险废物经营活动的规章制度和劳动保护措施，建立规范的管理和技术人员培训制度，并定期开展相关培训。

应建立危险废物经营情况记录簿，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用与处置等信息，并在省级危险废物监管物联网系统中如实规范申报。申报数据应与经营情况记录簿、管理计划数据相一致。

危险废物转移应采用电子联单，并建立电子档案。

应建设危险废物全流程智能管理平台，在危险废物入厂、贮存、利用与处置等环节安装视频监控设备，复核危险废物综合利用与处置设施规范化、信息化、智能化相关管理要求。

应按照HJ2042及《危险废物经营单位编制应急预案指南》的要求编制应急预案，并定期开展应急演练。

监测要求

应按照HJ 819、GB 18484及GB 18598中监测指标、监测频次等要求编制自行监测方案，并开展自行监测。

应定期对场址和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断利用与处置过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。

信息公开要求

应定期在厂区对外公布的信息栏或官方网站公开危险废物综合利用与处置情况、监测结果等相关信息。

焚烧设施及综合利用过程产生的烟气应按GB 18484相关要求开展主要污染物在线监测，符合属地生态环境主管部门联网要求，并安装电子显示面板进行动态公示。

每年应定期向社会发布企业年度环境报告。