| ICS | 13.030.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z05 |

42

湖北省地方标准

DB 42/T XXXX—XXXX

危险废物利用处置污染控制技术规范

第3部分:含铜蚀刻废液

Technical specifications for Pollution Control of Hazardous Waste Utilization and Disposal

Part 3 copper-containing etching waste

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  入厂分析	3

6  贮存	3

7  工艺过程	3

7.1  一般要求	3

7.2  合成法	3

7.3  置换法	4

7.4  电解法	4

8  环境保护	4

8.1  废气	4

8.2  废水	4

8.3  固体废物	4

8.4  噪声	5

9  综合利用产物	5

9.1  一般要求	5

9.2  铜系产物	5

9.3  蒸发盐	5

9.4  其他产物	6

10  运行管理	6

10.1  一般要求	6

10.2  监测及评估	6

10.3  信息公开	7

附录A（资料性）  典型铜系产品合成工艺	8

附录B（资料性）  碱式氯化铜指标参数分析方法	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖北省生态环境科学研究院（省生态环境工程评估中心）提出。

本文件由湖北省生态环境厅归口。

本文件起草单位：湖北省生态环境科学研究院（省生态环境工程评估中心）、湖北省固体废物与化学品污染防治中心、仙桃绿怡环保科技有限公司。

本文件主要起草人：陈丽鸣、金海林、朱燕···

对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省生态环境科学研究院，电话：027-87887701，邮箱：hky_ghs@163.com。

危险废物利用处置污染控制技术规范 第3部分:含铜蚀刻废液

范围

本文件规定了含铜蚀刻废液综合利用污染控制的总体要求、入厂分析、收集和贮存、工艺过程、环境保护﹑综合利用产物控制的技术要求以及运行管理要求。

本文件适用于含铜蚀刻废液综合利用企业全过程管理以及与含铜蚀刻废液综合利用有关的建设项目环境影响评价、环境保护设施设计，竣工环境保护验收﹑排污许可管理、清洁生产审核等。同时，在遵循国家相关法规政策以及不与其他地区类似规范冲突的前提下，可作为跨区域含铜蚀刻废液综合利用项目或相关技术交流的参考依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4482 水处理剂 氯化铁

GB 5085(所有部分) 危险废物鉴别标准

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T22627 水处理剂聚氯化铝

GB/T 31528-2015 含铜蚀刻废液处理处置技术规范

GB 31573 无机化学工业污染物排放标准

GB 34330 固体废物鉴别标准―通则

HG/T4538 水处理剂氯化亚铁

HG/T 5018 含铜蚀刻废液主要成分和微量金属元素分析方法

HJ 298 危险废物鉴别技术规范

HJ 702 固体废物﹒汞、砷、硒、铋﹑锑的测定 微波消解原子荧光法

HJ 749 固体废物总铬的测定火焰原子吸收分光光度法

HJ 750 固体废物总铬的测定石墨炉原子吸收分光光度法

HJ 751 固体废物镍和铜的测定火焰原子吸收分光光度法

HJ 752 固体废物﹑钺﹑镍﹑铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ 766 固体废物金属元素的测定―电感耦合等离子体质谱法

HJ 781 固体废物22种金属元素的测定―电感耦合等离子体发射光谱法

HJ 786 固体废物铅﹑锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ 787 固体废物铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ 819 排污单位自行监测技术指南总则

HJ 1091 固体废物再生利用污染防治技术导则

HJ 1200 排污许可证申请与核发技术规范―工业固体废物(试行)

HJ 2025 危险废物收集﹑贮存、运输技术规范

T/GDAEPI 31-2024 印制电路板企业含铜蚀刻废液在线综合利用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

含铜蚀刻废液 spent coppery etchant

印刷电路板(PCB)铜蚀刻线上产生的蚀刻废液。

注：常见的含铜蚀刻废液有酸性含铜蚀刻废液、碱性含铜蚀刻废液和含铜三氯化铁蚀刻废液等。

酸性含铜蚀刻废液 spent acidic coppery etchant

用主要成分为氯化铜、盐酸、氯化钠、氯酸盐类氧化剂或双氧水的酸性蚀刻液对电子元件制造行业覆铜板和镀铜层进行蚀刻后产生的蚀刻废液。

注：酸性含铜蚀刻废液以Cu2+，H+，CuCl42-，Cl-等为主要成分。

碱性含铜蚀刻废液 spent alkaline coppery etchant

用主要成分为氨水、氯化铵的碱性蚀刻液对电子元件制造行业覆铜板和镀铜层进行蚀刻后产生的蚀刻废液。

注：碱性含铜蚀刻废液以Cu2+，NH4+，Cu(NH3)2+，NH3，Cl-等为主要成分。

含铜三氯化铁蚀刻废液 copper-containing spent ferric chloride etchant

用主要成分为盐酸、三氯化铁的蚀刻液对电子元件制造行业覆铜板和镀铜层进行蚀刻后产生的蚀刻废液。

注：含铜三氯化铁蚀刻废液以Fe2+，Cu2+，Cl-等为主要成分。

综合利用 comprehensive utilization

从含铜蚀刻废液(3.1)中回收铜及其他有用成分用作原料或替代材料，通过合成、置换、电解、纯化等工艺处理后进行物质资源化利用的过程。

综合利用经营企业 licensed comprehensive utilization company

经许可从事综合利用(3.5)经营活动的企业。

综合利用产物 comprehensive utilization product

在综合利用(3.5)过程中产生的具有再次利用价值的产物。

注：包括铜系产物(如碱式氯化铜、硫酸铜﹑氢氧化铜、氧化铜、金属铜、碱式碳酸铜﹑氯化亚铜，氯化铜等)、蒸发盐(如硫酸铵﹑氯化铵﹑氯化钠等)，其他产物(如聚合氯化铝、氯化铁﹑氯化亚铁)等。

蒸发盐 evaporated salt

在综合利用(3.5)过程中产生的含盐废水，经蒸发浓缩产生的固态结晶物。

定向利用 directional utilization

将综合利用产物(3.6)作为另外一家单位环境治理或工业产品生产的替代原料进行使用的过程。

再生回用 closed-loop recycling

将综合利用产物(3.6)返回原企业再次回用的过程。

总体要求

    - 含铜蚀刻废液综合利用经营企业应取得相应的危险废物经营许可证，禁止无经营许可证或者违反经营许可证规定从事含铜蚀刻废液综合利用经营活动。

    - 含铜蚀刻废液综合利用项目选址应满足国土空间规划，综合利用经营企业新建、改建、扩建项目应进入工业园区或工业集中区，涉及危险化学品生产的综合利用经营企业应进入化工园区或化工集中区。

    - 应根据社会经济发展水平、城市总体规划，技术的先进性、含铜蚀刻废液的产生情况等，确定建设规模和工艺技术。

    - 在确定含铜蚀刻废液综合利用工艺技术前，需组织行业专家、科研机构等进行技术先进性评估。评估内容包括工艺的资源回收率、污染物产生量、能耗水平等指标，并与国内外先进技术进行对比分析。评估报告需报当地生态环境部门备案，作为项目审批与验收的重要依据，推动企业采用先进适用技术，提升行业整体水平。

入厂分析

    - 应结合入厂含铜蚀刻废液的酸碱性和铜、镍、镉、铬、铅、砷、铁、氟化物等组分，以及采用的工艺和综合利用产物，合理制定含铜蚀刻废液入厂接收标准。

    - 应根据每批次进厂含铜蚀刻废液的来源和性质进行铜﹑镍﹑镉、铬、铅、砷等重金属元素成分分析，对同一来源、组分稳定的含铜蚀刻废液可以减少检测频次，不宜少于每月1次，检测方法按照HG/T5018执行。

    - 应建立完善的入厂和分析台账以及危险废物电子数据库，数据保存10年以上。

贮存

    - 含铜蚀刻废液产生企业应根据废液酸碱性、主要成分进行分类收集，不得将其他含铜废水、废液混入含铜蚀刻废液。

    - 当不同批次含铜蚀刻废液混合贮存或处理前，应通过小试实验，分析混合后废液的稳定性、化学反应活性、污染物溶出特性等变化，评估潜在环境风险，防止因混合不当引发安全与环境问题。

    - 根据含铜蚀刻废液性质分区、分类贮存，不得采用地下式或半地下式含铜蚀刻废液储池，含铜蚀刻废液储罐应选用耐酸碱、耐腐蚀材质并具备临时取样口，储罐围堰内的有效容积不应小于罐组内单个最大储罐的容积，无组织废气应有效收集及处理，其他要求应符合GB 18597、HJ 2025的规定。

    - 应建立巡检制度，巡检次数不少于每班2次，贮存过程中若出现异常现象应立即按应急预案妥善处理。

工艺过程

一般要求

      - 应采用合成法、置换法、电解法等成熟工艺或其他可靠的新技术工艺回收铜，并配套设备设施充分利用非铜成分。

      - 工艺装置和管路应采用抗压、防腐蚀、耐高温材料，工艺装置应安装液位，pH值在线监控系统和紧急切断装置。

      - 鼓励引入智能化控制系统，对含铜蚀刻废液处理工艺过程中的关键参数（如反应温度、压力、流量、pH 值等）进行实时监测与自动调控。

合成法

合成法是含铜蚀刻废液(3.1)相互中和或与酸﹑碱等反应提取铜系产物的工艺方法。从预处理工艺来的碱性预处理后溶液与酸性预处理后溶液按照比例进入反应釜，加热、搅拌、洗涤、过滤得到铜系产品(如作为下游生产原料则直接进入下游工序)，再进行烘干、筛分、包装得到工业铜系产品。

      - 含铜蚀刻废液合成工艺过程控制参照GB/T 31528—2015的要求执行，合理控制工艺参数，确保含铜蚀刻液有效利用。，典型铜系产品合成工艺流程、工艺参数、生产设备、产品指标详见附录A。

      - 合成工艺过程应进行负压收集，合理确定集气罩风速、风量、风压、尺寸等各项参数，避免有害气体逸出，配备相应的尾气处理设施。

      - 合成工艺应配备铜系产物的精制提纯工序，包括除杂、结晶、洗涤、离心，烘干等工序。干燥工序应使用清洁能源。

置换法

置换法是含铜蚀刻废液(3.l)中加入铁粉、铝片、铝箔等还原介质与铜离子发生置换反应，生成海绵铜与聚合氯化铝﹑氯化亚铁，氯化铁等产物的工艺方法。适用于酸性蚀刻废液和三氯化铁含铜蚀刻废液的综合利用，分为铁法和铝法。

      - 应合理控制还原介质的投加量及投加方式，配备氢气检测仪，生产车间选用防爆电机。

      - 置换过程应进行负压收集，合理确定风速、风量、风压等各项参数，避免有害气体逸出，配备相应的尾气处理设施。

      - 置换产生的海绵铜应配备精制提纯工序，包括洗涤、离心、脱水等。

      - 置换法铁法工艺废气应采用碱喷淋吸收后排放，喷淋水循环使用。

      - 置换法铝法生产聚合氯化铝等水处理剂应配备重金属等有害杂质去除工序。

电解法

电解法是以含铜蚀刻废液(3.1)为原料采用电解设备生产金属铜的工艺方法。包括对酸性含铜蚀刻废液(3.2)电解、对碱性含铜蚀刻废液(3.3)电解等。常用于蚀刻废液产生企业在线处理并回收蚀刻液。

      - 应合理控制萃取、电解等工艺的反应参数(如萃取剂投加量、电流密度、电解时间等)。

      - 采用直接电解法对酸性蚀刻废液综合利用的车间应设置氯气泄漏检测报警仪。

环境保护

废气

      - 综合利用过程中产生的酸碱气体、含尘废气等有害气体应采用负压、集气罩等有效收集，配备相应的尾气处理设施，减少废气无组织排放。

      - 综合利用工艺产生的氯气、硫酸雾﹑氯化氢、氨等酸碱气体，应采用喷淋净化等方式处理，氯气、硫酸雾﹑氯化氢、氨符合GB 14554的排放控制要求。

      - 干燥产生的含尘废气应采用袋式除尘等高效除尘方式，符合GB 16297的排放要求。

废水

      - 洗涤﹑结晶﹑脱水等工序产生的滤液宜回用于综合利用工序。

      - 应根据废水水质，合理选择成熟稳定的工艺技术及处理设备。在生产过程中，会产生含铜离子和铵离子的废水，采用螯合型二价阳离子选择吸附树脂两级除铜深度处理；离子交换树脂可反复使用，含铜洗脱液返回生产。除铜后的废水，按氯化铵浓度分为两种，高浓度氯化铵废水采用多效蒸发或机械蒸汽再压缩式(MVR)蒸发器技术，将废水进行蒸发结晶，得到氯化铵固体产品；低浓度氯化铵废水采用铵吹脱或者反渗透等废水处理工艺脱铵，蒸汽冷凝水或脱铵废水视情况回用于生产。

      - 企业废水总排放口的总铜以及含铜蚀刻废液综合利用车间或车间处理设施排放口的废水中总镍、总镉﹑总铬﹑总铅﹑总砷等重金属浓度应符合GB 31573排放限值要求，其他污染物应符合GB 8978以及污水处理厂纳管标准的要求。

固体废物

      - 含铜蚀刻废液综合利用过程中产生的固体废物参照《国家危险废物名录》按照GB 5085(所有部分)、HJ 298明确其属性及利用处置方式。

应对固体废物的产生、贮存、利用处置的数量及去向进行详细记录，数据保存10年以上。

噪声

      - 对于物料输送泵、真空泵、风机、空压机等机械设备，宜选用低噪声的设备，并采用合理的降噪、减噪措施，确保设备运转时厂界噪声符合GB 12348的要求。

      - 对于搬运、车辆运输等非机械噪声产生环节，应采取减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施。

综合利用产物

一般要求

      - 应建立综合利用产物的生产台账记录制度，记录内容包括综合利用产物生产时间、生产工艺、名称、数量、流向(使用单位及用途)等，并进行月度和年度汇总。

      - 综合利用产物进入市场流通前，应在使用说明书上注明生产厂家名称、含铜蚀刻废液类别和代码，综合利用产物主要组分及重金属含量﹑使用行业范围及用途等信息。

      - 综合利用产物不得用作与人体直接接触产品的替代原辅料，或流向饮用水、食品、药品、种植及养殖等行业，满足国家标准和国家、地方许可的除外。

铜系产物

      - 铜系产物应根据其使用途径，采取相应分级管控措施，具体要求如下。

作为产品管理的，按照GB 34330，HJ 1091规定，应达到国家、地方制定或行业通行的产品质量标准要求，并符合国家相关污染控制标准或技术规范，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准及本文件表1相关含量要求。

不满足a情形，采用“定向利用”的方式时，在满足管理要求的前提下，直接提供给金属冶炼企业作为冶炼原料。未采用“定向利用”方式时，应按照HJ 1091相关要求开展环境风险定性及定量评价，在环境风险可接受的前提下确定铜系产物使用行业及用途。

      - 应按照HJ1091规定的监测要求及频次，定期对铜系产物重金属含量进行检测，检测方法按表l规定执行。

铜系产物中主要重金属含量要求   单位：mg/kg

| 重金属指标 | 含量要求（金属冶炼企业） | 含量要求（其他企业） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镍 | ≤300 | ≤100 | HJ 751、HJ 752、HJ 766、HJ 781 |
| 镉 | ≤30 | ≤30 | HJ 766、HJ 781、HJ 786、HJ 787 |
| 铬 | ≤1500 | ≤50 | HJ 749、HJ 750、HJ 766、HJ 781 |
| 砷 | ≤100 | ≤100 | HJ 702、HJ 766 |
| 铅 | ≤300 | ≤100 | HJ 766、HJ 781、HJ 786、HJ 787 |

蒸发盐

      - 蒸发盐应根据其使用途径，采取相应分级管控措施具体要求如下。

- 作为产品管理的，按照GB 34330、HJ 1091规定，应达到国家、地方制定或行业通行的产品质量标准要求，并符合国家相关污染控制标准或技术规范，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准及本文件表2相关含量要求。

不满足a情形，采用"定向利用”的方式时，在满足管理要求的前提下，直接提供给使用其作为替代原辅料进行工业生产或污染治理的单位。未采用“定向利用”方式时，应按照HJ 1091相关要求开展环境风险定性及定量评价，在环境风险可接受的前提下确定蒸发盐使用行业及用途。

      - 应按照HJ 1091规定的监测要求及频次，定期对蒸发盐中重金属含量进行检测，含量限值与检测方法按表2规定执行。

蒸发盐中主要重金属含量要求   单位：mg/kg

| 重金属指标 | 含量要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 铜 | ≤200 | HJ 751、HJ 752、HJ 766、HJ 781 |
| 镍 | ≤200 | HJ 751、HJ 752、HJ 766、HJ 781 |
| 镉 | ≤5 | HJ 766、HJ 781、HJ 786、HJ 787 |
| 铬 | ≤15 | HJ 749、HJ 750、HJ 766、HJ 781 |
| 砷 | ≤5 | HJ 702、HJ 766 |
| 铅 | ≤25 | HJ 766、HJ 781、HJ 786、HJ 787 |

其他产物

其他产物应根据其使用途径，采取相应分级管控措施，具体要求如下。

- 作为水处理用聚合氯化铝管理的，应符合GB 34330、HJ 1091规定，满足GB/T 22627、GB/T 4482、HG/T 4538等产品质量标准要求，采用“定向利用”的方式直接提供给使用其进行工业废水处理的企业，铜、镍含量不得高于相应企业的废水排放标准限值。

作为再生蚀刻液管理的，宜采用“再生回用”的方式，在满足管理要求的前提下，提供给含铜蚀刻废液产生企业。

在不满足a)、b)情形时，应按照HJ 1091相关要求开展环境风险定性及定量评价，在环境风险可接受的前提下确定综合利用产物的使用行业及用途。

运行管理

一般要求

      - 应具有完备的保障含铜蚀刻废液综合利用活动的规章制度和劳动保护措施，具备入厂含铜蚀刻废液铜、镍、镉、铬、铅、砷等重金属的检测能力，建立规范的管理和技术人员培训制度，并定期开展相关培训。

      - 应建立健全含铜蚀刻废液综合利用情况记录簿，如实记载含铜蚀刻废液的种类、数量、性质、产生环节、流向、入/出库日期、贮存容器、综合利用工艺、综合利用产物等信息，并在省级危险废物管理信息系统中进行如实规范申报，申报数据应与记录簿﹑管理计划数据相一致。

      - 应建设含铜蚀刻废液综合利用全流程智能管理平台，在含铜蚀刻废液入厂、贮存、利用等关键环节安装视频监控设备，视频监控录像保存不少于3个月。

      - 应按要求制定应急预案，并定期开展应急演练，每年不少于1次。

      - 属于重点监管单位的企业应按要求开展土壤污染隐患排查工作。

监测及评估

      - 应按照HJ 819、HJ 1200中监测指标﹑监测频次等要求编制自行监测方案，并开展自行监测。废水总排放口应开展流量，pH值、化学需氧量﹑氨氮自动监测并与生态环境管理部门联网，每季度至少开展1次总磷、总氮、悬浮物、铜、镍、镉、铬、铅、砷等污染物监测，监测数据保存10年以上。

      - 应定期对场址和设施周边的大气、地表水、地下水和土壤进行采样监测，以判断含铜蚀刻废液综合利用过程是否对大气、地表水、地下水和土壤造成二次污染。

信息公开

      - 应在官方网站或其他便于公众查阅的媒体上，按季度公开综合利用产物相关信息，包括执行的产品质量标准及污染控制标准、主要重金属含量、综合利用产物流向等，按年度公开使用9.2、9.3、9.4中综合利用产物的企业相关信息，包括综合利用产物的来源、接收量、使用量、贮存量、使用方式等。

      - 每季度应在厂区对外公布的信息栏或官方网站公开监测结果等相关信息。

      - 每年应定期向社会发布企业年度环境报告。

（资料性）
典型铜系产品合成工艺

A.1 碱式氯化铜

1.1 原理

对含铜蚀刻废液进行除杂后混合，发生中和反应得到碱式氯化铜。其化学反应方程式如下：

[Cu(NH3)4]Cl2+3CuCl2+2NH3·H2O+4H2O →2Cu2(OH)3Cl↓+6NH4Cl

1.2 工艺流程

1.2.1 原料预处理工艺流程

碱性蚀刻废液或酸性蚀刻废液与除杂剂按照比例由原料储槽进入反应釜，除去重金属等有害杂质，沉降、过滤后滤渣按照相关要求处理后安全填埋；过滤后滤液为碱性预处理后溶液或酸性预处理后溶液，进入预处理后溶液储槽或者直接进入碱式氯化铜合成工艺。预处理工艺流程图见图1、图2。

图1 碱性蚀刻废液预处理工艺流程图

图2 酸性蚀刻废液预处理工艺流程图

1.2.2 合成工艺流程

从预处理工艺来的碱性预处理后溶液与酸性预处理后溶液按照比例进入反应釜，加热、搅拌、洗涤、过滤得到碱式氯化铜(如作为下游生产原料则直接进入下游工序)，再进行烘干、筛分、包装得到工业碱式氯化铜产品。合成工艺流程图见图3。

图3 碱式氯化铜合成工艺流程图

1.3 工艺参数

1.3.1 原料预处理工艺参数

原料预处理工艺参数如下：

（1）碱性蚀刻废液反应釜控制pH为8~10；

（2）酸性蚀刻废液反应釜控制pH为0~2。

1.3.2 合成工艺参数

合成工艺参数如下：

（1）合成反应釜保持常压、加热温度控制为60℃~90℃，pH为3~5；

（2）烘干设备进料温度控制为98℃以下，料仓温度控制为50℃~60℃。

1.4 生产设备

含铜蚀刻废液生产碱式氯化铜所需的主要设备有：加热系统、排风处理系统、储槽、反应釜、固液分离设备、耐酸碱泵、烘干设备、包装设备等。

1.5 产品指标

碱式氯化铜产品应符合表1技术要求。

表1 碱式氯化铜合成技术要求

| 项目 |  | 指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碱式氯化铜 | [以Cu2(OH)3Cl计] w/% | 95.0 | 参见附录B |
|  | [以Cu] w/% | 54.0 |  |
| 铅（Pb）w/% |  | 0.01 |  |
| 镉（Cd）w/% |  | 0.003 |  |
| 砷（As）w/% |  | 0.01 |  |

A.2 生产氧化铜

2.1 原理

碱式氯化铜与碱液在沸水中反应生成氧化铜。其化学反应方程式如下：

Cu2(OH)3Cl+NaOH →2CuO+NaCl+2H2O

2.2 工艺流程

碱式氯化铜和碱液按照比例进入反应釜，加热、搅拌反应完全后，经过多次洗涤、过滤、烘干、粉碎、包装，得到氧化铜产品，洗涤液循环使用多次后进入废水回收处理系统。生产氧化铜的工艺流程图见图4。

图4 生产氧化铜工艺流程图

2.3 工艺参数

生产氧化铜工艺参数如下：

（1）碱液(浓度30%)过量2%~4%；

（2）反应釜温度控制为80℃~90℃；

（3）烘干设备进料温度控制在98℃以下，料仓温度控制为50℃~60℃。

2.4 生产设备

含铜蚀刻废液生产氧化铜所需的主要设备有：加热系统、排风处理系统、储槽、反应釜、固液分离设备、耐酸碱泵、烘干设备、粉碎设备、包装设备等。

2.5 产品指标

氧化铜产品符合表2技术要求。

表2 氯化铜合成技术要求

| 项目 | 指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 氧化铜（以CuO计）w/% | 94.0 | 参见GB/T26046—2010 |
| 铁（Fe）w/% | 0.009 |  |
| 氯化物（以Cl计）w/% | 0.2 |  |
| 盐酸不溶物w/% | 0.02 |  |

A.3 生产高纯硫酸铜

3.1 原理

氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜，经过精制除杂得到高纯硫酸铜。其化学反应方程式如下：

CuO+H2SO4 →CuSO4+H2O

3.2 工艺流程

原料氧化铜经过打浆后进入反应釜，同时加入硫酸进行反应，反应完后精制除杂，热过滤、冷却结晶、过滤洗涤、离心分离后干燥得成品，经包装得到高纯硫酸铜产品。洗涤过滤的母液定期除杂净化后循环使用。高纯硫酸铜生产工艺流程图见图5。

图5 生产高纯氧化铜工艺流程图

3.3 工艺参数

生产高纯氧化铜工艺参数如下：

（1）硫酸(浓度98%)过量1%~3%；

（2）反应釜温度控制为90℃~100℃；

（3）烘干设备进料温度控制在50℃以下，料仓温度控制为30℃~40℃。碱液(浓度30%)过量2%~4%；

3.4 生产设备

含铜蚀刻废液生产高纯硫酸铜所需的主要设备有：加热系统、排风处理系统、储槽、反应釜、固液分离设备、结晶槽、耐酸碱泵、包装设备等。

3.5 产品指标

高纯氧化铜产品符合表3技术要求。

表3 高纯氯化铜合成技术要求

| 项目 | 指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 钴（Co）w/% | 0.0005 | 参见HG/T3592—2010 |
| 镍（Ni）w/% | 0.0005 |  |
| 锌（Zn）w/% | 0.001 |  |
| 水不溶物w/% | 0.005 |  |
| pH值（5%，20℃） | 3.5~4.5 |  |

（资料性）
碱式氯化铜指标参数分析方法

B.1 一般规定

附录B 中所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T6682—2008中规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按HG/T 3696.1、HG/T 3696.2、HG/T 3696.3的规定制备。

B.2 碱式氯化铜含量的测定

B.2.1 方法提要

试样加硫酸溶液和适量水溶解，加入适量的碘化钾与二价铜作用，析出等量碘，以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定析出的碘。通过硫代硫酸钠的消耗量计算出碱式氯化铜的含量。

B.2.2 试剂

B.2.2.1 碘化钾。

B.2.2.2 硫酸。

B.2.2.3 乙酸溶液：36%。

B.2.2.4 氟化钠饱和溶液。

B.2.2.5 碳酸钠饱和溶液。

B.2.2.6 硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(NB2S2O3)≈0.1mol/L。

B.2.2.7 淀粉指示液：10g/L。

B.2.3 分析步骤

称取约0.4g试样，精确至0.0002g，置于碘量瓶中，加入少量水润湿并分散试样，加0.4mL硫酸溶解试样，加水至约100mL，逐滴加入碳酸钠饱和溶液，直至有微量沉淀为止，加入4mL乙酸溶液，加2mL氟化钠饱和溶液，再加入3g碘化钾。暗处放置10min，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至溶液变为淡黄色，加入3mL淀粉指示液，继续滴定至溶液蓝色消失，且保持30s不变即为终点。

同时进行空白试验，空白试验溶液除不加试样外，其他加入试剂的种类和量(标准滴定溶液除外)与试验溶液相同。

B.2.4 结果计算

碱式氯化铜含量以碱式氯化铜[Cu2(OH)3Cl]的质量分数w1 计，按式(B.1)计算：

……………………(B.1)

碱式氯化铜含量以铜(Cu)的质量分数w2 计，按式(B.2)计算：

……………………(B.2)

式中：

V——滴定试验溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升(mL)；

V0——滴定空白试验溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升(mL)；

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升(mol/L)；

m——试料的质量的数值，单位为克(g)；

M1——碱式氯化铜[1/2 Cu2(OH)3Cl]的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol)(M=106.8)；

M2——铜(Cu)的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol)(M=63.55)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.3%。

B.3 砷含量的测定

B.3.1 二乙基二硫代氨基甲酸银光度法(仲裁法)

B.3.1.1 原理

同GB/T23947.1—2009中第2章。

B.3.1.2 试剂

同GB/T23947.1—2009中第3章。

B.3.1.3 仪器

同GB/T23947.1—2009中第4章。

B.3.1.4 分析步骤

称取约1g试样，精确至0.0002g，置于烧杯中，加入少量水润湿，加入2mL盐酸，加适量水溶解后，全部转移至100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。移取10mL试样溶液至测砷装置的锥形瓶中，加入2g碘化钾，加水至约40mL，摇匀，然后按照GB/T23947.1—2009中5.4规定进行测定。

工作曲线的绘制按照GB/T23947.1—2009中5.3规定进行操作。

B.3.1.5 结果计算

砷含量的质量分数以w3 计，按式(B.3)计算：

……………………(B.3)

式中：

m1——试验溶液中砷的质量的数值，单位为毫克(mg)；

m——试料的质量的数值，单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.0005%。

B.3.2 电感耦合等离子体发射光谱法

按B.4.2的规定进行测定。

B.4 铅含量、镉含量的测定

B.4.1 原子吸收分光光度法(仲裁法)

B.4.1.1 方法提要

在稀硝酸介质中，于原子吸收分光光度计在相应的离子波长处，使用空气-乙炔火焰，采用标准加入法测定。

B.4.1.2 试剂

B.4.1.2.1 硝酸溶液：1+1。

B.4.1.2.2 铅标准溶液：1mL溶液含铅(Pb)1.0mg。

B.4.1.2.3 镉标准溶液：1mL溶液含镉(Cd)0.050mg。

用移液管移取5.00mL按HG/T3696.2配制的镉标准溶液，置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

B.4.1.2.4 水：符合GB/T6682—2008规定的二级水。

B.4.1.3 仪器

原子吸收分光光度计并配备有铅、镉空心阴极灯。

B.4.1.4 分析步骤

B.4.1.4.1 试验溶液的制备

称取约10g试样，精确至0.0002g，置于400mL烧杯中，加40mL硝酸溶液溶解，全部转移至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

B.4.1.4.2 测定

用移液管分别移取25mL试验溶液于4个100mL容量瓶中，再用移液管分别加入0.00 mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL铅标准溶液、镉标准溶液，用水稀释至刻度，摇匀。

仪器按照铅波长为283.3nm、镉波长为228.8nm 调至最佳条件，测量上述溶液吸光度。

以相应待测离子的质量浓度为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线，将曲线反向延长与横轴相交处，即为试验溶液中待测离子的质量浓度(mg/mL)。

B.4.1.5 结果计算

待测离子的质量分数以wi 计，按式(B.4)计算：

……………………(B.4)

式中：

——试验溶液中待测离子的质量浓度的数值，单位为毫克每毫升(mg/mL)；

m——试料的质量的数值，单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值：铅含量不大于0.001%，镉含量不大于0.0005%。

B.4.2 电感耦合等离子体发射光谱法

B.4.2.1 方法提要

样品加盐酸溶解后，用钇标准溶液作内标，在等离子体发射光谱仪相应的波长处测量其光谱强度并采用内标法计算元素的含量。

B.4.2.2 试剂

B.4.2.2.1 盐酸：优级纯。

B.4.2.2.2 氩气：纯度不小于99.9%。

B.4.2.2.3 钇标准贮备溶液：1mL溶液含钇(Y)1mg，准确称取0.1270g三氧化二钇(Y2O3)溶于少量盐酸中，用盐酸溶液(1+99)定容至100mL。

B.4.2.2.4 钇标准使用溶液：1mL溶液含钇(Y)1μg，用移液管移取1mL钇标准贮备溶液，置于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

B.4.2.2.5 混合标准溶液：1mL溶液含铅(Pb)、镉(Cd)、砷(Bs)各10μg。用移液管各移取1.0mL按HG/T3696.2配制的铅(Pb)、镉(Cd)、砷(Bs)标准溶液，置于同一100mL容量瓶中，用一级水稀释至刻度，摇匀。

B.4.2.2.6 一级水：符合GB/T6682—2008的规定。

B.4.2.3 仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-BES)。

B.4.2.4 分析步骤

B.4.2.4.1 试验溶液的制备

称取约0.7g试样，精确至0.001g，用少量一级水润湿并分散试样，缓慢加入3mL盐酸，溶解后转移至100mL容量瓶，用一级水稀释至刻度，摇匀。

同时做空白试验，空白试验溶液除不加试样外，其他加入试剂的种类和量与试验溶液相同。

注：对垂直炬管ICP，称样量推荐增加到3g，其余试剂用量或浓度按适当比例增加。

B.4.2.4.2 工作曲线绘制

分别用移液管移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、8.00mL混合标准溶液置于5个100mL容量瓶中，分别加5mL盐酸，用一级水稀释至刻度，摇匀。

B.4.2.4.3 测定

在仪器最佳的测定条件下，按表B.1给出的待测元素测定波长，钇内标校正谱线为242.219nm，同时采用1μg/mL的钇标准使用溶液经蠕动泵内标管在线加入内标，与试样溶液混合后导入进样系统。利用标准曲线法测定各待测元素的光谱强度。计算机根据所输入的相关数据，自动计算出各元素的质量浓度(μg/mL)。

表B.1 待测元素测定波长

| 杂质元素 | 铅 | 镉 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定波长/nm | 220.353 | 214.439 | 188.980 |

B.4.2.5 结果计算

杂质元素含量以质量分数w4计，按式(B.5)计算：

……………………(B.5)

式中：

——从工作曲线上查得试验溶液中杂质元素质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/mL)；

——从工作曲线上查得空白试验溶液中杂质元素质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/mL)；

m——试料的质量的数值，单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值：铅含量不大于0.001%、镉含量不大于0.0002%、砷含量不大于0.001%。