| ICS | 13.030.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z05 |

42

湖北省地方标准

DB 42/T XXXX—XXXX

危险废物利用处置污染控制技术规范 第4部分:含有色金属固体废物

Technical specifications for Pollution Control of Hazardous Waste Utilization and Disposal

Part 4 Solid waste containing non-ferrous metals

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 总体要求	4

5 入场分析	4

6 贮存	5

7 工艺过程	5

7.1 一般要求	5

7.2 物理处理	5

7.3 化学处理	5

7.4 生物处理	5

8 环境保护要求	5

8.1 建设要求	5

8.2 污染控制要求	6

9 产物管理要求	6

9.1 综合利用要求	6

9.2 最终处置要求	6

10 运行管理	7

10.1 企业管理要求	7

10.2 检测要求	7

10.3 信息公开	7

附录A （资料性） 典型含有色金属固体废物利用工艺方法	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖北省生态环境科学研究院（省生态环境工程评估中心）提出。

本文件由湖北省生态环境厅归口。

本文件起草单位：湖北省生态环境科学研究院（省生态环境工程评估中心）、湖北省固体废物与化学品污染防治中心、中化学大江环保科技股份有限公司。

本文件主要起草人：王东方、朱燕···

对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省生态环境科学研究院，电话：027-87887701，邮箱：hky_ghs@163.com。

危险废物利用处置污染控制技术规范 第4部分:含有色金属固体废物

范围

本文件规定了含有色金属固体废物回收利用的总体要求、企业管理要求，生态环境保护要求和回收利用产物管理要求。

本文件适用于有色金属冶炼、电子工业、金属表面处理、石油炼化、环境治理等行业产生的含有色金属的残渣、粉尘、烟尘、污泥和废液等固体废物的回收利用。

本文件不适用于有色金属行业采矿、选矿过程产生的固体废物回收利用，也不适用于含放射性物质的固体废物的回收利用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5085 （所有部分） 危险废物鉴别标准

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 8978 污水综合排放标准

GB 9078 工业炉窑大气污染物排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18598 危险废物填埋污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则

GB 30485 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准

GB 18484 危险废物焚烧污染控制标准

GB 31574 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

GB 34330 固体废物鉴别标准通则

GB/T 38101 含铜污泥处理处置方法

GB/T 38103 含锂废料处理处置方法

GB/T 41012 含有色金属固体废物回收利用技术规范

GB/T 41015 固体废物玻璃化处理产物技术要求

GBZ1 工业企业设计卫生标准

HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 1208 排污单位自行监测技术指南 有色金属工业—再生金属

HJ 1250 排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理

HJ 1276 危险废物识别标志设置技术规范

HJ 2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

含有色金属固体废物 non-ferrous metal contained solid waste

在工业生产活动中产生的不具备直接利用价值并含有有色金属元素的固体废物。

有色金属固体废物综合回收利用 recovery of non-ferrous metal contained solid waste

将含有色金属固体废物进行分类，采取物理、化学、生物等处理方法，获取某一种或多种有价金属或者金属化合物等物质的过程。

总体要求

含有色金属固体废物在回收利用过程中应遵循环境安全优先的原则，在保证全过程环境安全的前提下实现固体废物的减量化、资源化、无害化，避免或减少二次污染。

根据含有色金属固体废物的特点，科学分类、合理利用，提高固体废物中有色金属的回收利用率。不能利用时应采取无害化处置措施。

结合国家产业技术政策进行回收利用技术选择，采用国家鼓励和推荐的综合利用和环境保护技术，并适时进行环境、能源和计量监测，及时发现并消除对环境造成的不良影响。

有色金属固体废弃物的运输、贮存、填埋应符合HJ 2025、GB18597、GB18598标准要求，半固态有色金属固体废物运输、储存时，应装入专用的桶、槽，防止因处置不善对环境产生污染。

入厂分析

结合有色金属产生的行业与工艺，规范含有色金属固体废物的分类和主要来源，见表1。

- 表1 含有色金属固体废物的分类和主要来源

| - 废物类型 | - 主要来源 |
| --- | --- |
| - 残渣 | - 金属冶炼、电子、制药等行业产生的含有色金属残渣 |
| - 粉尘、烟尘 | - 金属冶炼、火法提取有价金属或其他固体废物再生利用过程中经除尘系统或烟道收集得到的粉状物质 |
| - 废水处理渣、泥 | - 金属表面处理、湿法冶金、印刷线路板、半导体、集成电路等行业中产生的含金属废液（或废水）处理得到的残渣，如含金属污泥 |
| - 含有色金属废液 | - 金属表面处理、石油炼化、印制线路板、集成电路等行业产生的含有色金属废液 |

综合利用企业应设置化验室，配备满足分析检测需要的检测能力，并制定检测方案，确定检测因子、方法及频次，检测方法应符合国家检测规范要求。

应对照入厂接收标准，对入厂的每批次含有色金属固体废物进行成分分析；对同一来源、组分稳定的含有色金属固体废物可以减少检测频次，但每月不宜少于1次；应按照“一厂一档”方式建立固体废物电子数据库，数据保存10年以上。

贮存

含有色金属固体废物贮存应符合GB 18597、HJ 1276和HJ 2025的相关要求，包装容器应完好无损，地面、导流槽应无积液。

应根据物料类别、形态、物理化学性质、环境风险等因素和污染防治要求对接收的固体废物、次生固体废物、综合利用产物进行分类、分区管理，贮存能力应满足稳定生产运行要求。

预处理车间及生产车间内的固体废物存放、配伍区域应采取有效的防渗、防腐、防漏措施，并采取必要的措施减少渗滤（漏）液、粉尘、挥发性有机物（VOCs）、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生。装卸作业区域应采取防风、防雨、防漏措施。

预处理车间、生产车间等非贮存设施不应作为含有色金属固体废物的贮存设施。

工艺过程

一般要求

- 含有色金属固体废物综合利用工艺应符合GB/T 41012的相关要求；含铜污泥综合利用工艺应符合GB/T 38101的相关要求；含锂废料综合利用工艺应符合GB/T 38103的相关要求；其他类别含有色金属固体废物有专用标准的，应符合专用标准的相关要求。

- 应根据含有色金属固体废物物理化学性质、工艺设备、综合利用产物及污染控制要求等制定综合利用进料标准，并进行配伍，确保综合利用产物环境风险可控、污染物达标排放。

- 应采用机械投料，并设置投料计量装置，投料计量装置应与工艺参数测定设备耦合并定期校准。

物理处理

根据含有色金属固体废物的基本物理性质，通过物理方法改变废物形貌，但不破坏废物组成的一种处理方法，包括压实、破碎、筛分、分选、脱水、蒸发、萃取、吸附等方法。在回收和利用前，可对含有色金属固体废物进行必要的初始处理，主要包括破碎、分选等工艺过程。针对含有色金属污泥和半固态废渣，可利用压滤等方式进行机械脱水减量，或采用热烘炉、蒸汽烘干炉等设备进行干燥脱水减量。

化学处理

根据含有色金属固体废物的基本化学性质，使其发生化学转化，从而获得有价金属或者金属化合物等物质的处理方法，包括氧化还原、电解、电积、萃取、分离，浸出等湿法冶金方法，以及焙烧，熔炼等火法冶金方法。典型的含有色金属固体废物利用工艺方法见附录A。

生物处理

利用生物化学作用，对含有色金属固体废物进行处理，从而获得有价物质或能源的一种处理方法，如微生物冶金等。

环境保护要求

建设要求

含有色金属固体废物回收利用项目选址应符合生态保护红线要求，并结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，确定环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制要求；项目应能维持环境质量稳定且不应低于大气、土壤和水的环境质量标准。项目应按照环境保护“三同时”要求，建设配套环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收。

污染控制要求

废水污染控制

有色行业固体废物回收处理处置过程废水应雨污分流、清污分流、分质处理，清水循环利用，污水应根据情况考虑实行中水回用，减少新水消耗量，降低废水外排量。废水排放应符合《污水综合排放标准》(GB8978)或行业、地方排放标准的要求。

废气污染控制

有色行业固体废物回收处理处置过程应配套废气净化处理装置，对废气进行收集处理，废气净化处理技术的选择应充分考虑废气污染物特性。根据废物回收处理处置方法的不同，废气排放应相应满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297)、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485)、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078)或行业、地方排放标准的要求。

废渣处理

有色行业固体废物回收处理处置过程产生的废渣鼓励优先考虑综合利用或循环利用，应按GB 34330和GB 5085(所有部分)的规定进行鉴别，并符合下列规定：

- 经鉴别属于危险废物的，应按GB 18597和HJ 2025的要求进行收集、贮存、运输，并交出有资质单位进行处理。

经鉴别属于一般工业固体废物的，应进行进一步处理利用，或按照GB 18599的要求进行贮存、填理。

噪声污染控制

有色行业固体废物回收处理处置应选用低噪声设备，生产过程中噪声污染大的设施须采用降噪或隔音措施，并通过规划及优化平面布置等措施，使噪声污染防治达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。

产物管理要求

综合利用要求

含有色金属固体废物回收利用产物，符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准的，满足固体废物污染环境防治技术标准及后续环境管理要求和下游产业技术要求，并有稳定市场需求的，宜按产品管理。（注：如金属锭、金属化合物等）

经化学浸出、沉淀、脱水、烘干处理后得到的金属富集物，可作为下游产业原辅料利用的，参照相应原辅料的要求进行管理。

含有色金属固体废物回收处理产物，满足固体废物综合利用标准和污染防治标准要求，并同时满足使用方技术要求的，可作为制备建筑材料的添加料，或作为制轻质骨料，陶瓷材料，磁性材料等的原料或配料。

最终处置要求

含有色金属固体废物处理处置产物，不符合相关产品国家或行业标准，没有稳定的市场需求的，根据危险废物管理相关规定判定为危险废物的，应按照危险废物管理。

满足水泥窑或其他工业炉窑入窑要求的，可采用水泥窑或其他工业炉窑进行协同处置。

采用高温熔融(温度≥1200 ℃)方法对含有色金属固体废物进行处理，形成的玻璃态物质的处理、处置和利用应按GB/T 41015的规定进行。

对不具有利用价值、需进行填埋处置的处理产物，应根据其属性进入相应类别的填理场。

运行管理

企业管理要求

含有色金属固体废物回收利用企业应具备下列基本要求：

- 属于依法成立，具有有色金属固体废物综合利用经营范围的企业法人资质。

- 应配置同组织规模和有色金属固体废物综合利用项目类型相适宜的管理人员、专业技术人员、技术工人等人员。相关工作人员和管理人员应当掌握国家相关政策法规、标准规范的规定。

- 应有固定场所和必要的回收、贮存、处理和环保及安全设施设备，达到国家或地方环境保护、安全防护相关标准规范的要求。

- 建设项目应符合环境保护管理有关规定，防治污染和其他公害的设施及其他环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

- 应有健全的人员管理、生产管理，质量管理、安全应急管理和环境管理等管理制度或管理休系。

- 处理固体废物数量应与回收利用能力和污染防治能力相适应。

监测要求

- 应根据HJ 819、HJ 1208、HJ 1250等的相关要求编制自行监测方案，开展自行监测，保存原始监测记录。

- 应根据自行监测方案对场址和设施周边的大气、地表水、地下水和土壤开展自行监测，含有色金属固体废物综合利用过程不应对周边环境造成二次污染。

- 企业发生事故，可能造成土壤污染的，应依法做好土壤污染状况监测、调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复等工作。

- 企业废水排放口的设置应符合排污许可证以及管理部门的规定。雨水排放口宜安装在线监测系统，监测项目宜包括流量、pH值、COD、氨氮等；每月有雨水流水排放时应开展一次手工监测，监测指标应包括pH值、COD、氨氮、总磷、悬浮物及铬、镍、铜、锌、砷、镉、汞、铅等特征污染物。

- 采用火法冶炼工艺的企业干化、烧结、熔炼等工段产生的烟气应配备在线监测系统，监测指标应包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。

信息公开

- 应按照排污许可证等国家及地方相关规定，定期在全国排污许可证管理信息平台、厂区对外公布的企业信息栏或官方网站上如实公开污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等污染物排放信息，接受社会监督。

- 应在官方网站或公共媒体上按季度公开综合利用产物相关信息，包括执行的质量标准及污染控制标准、主要有害杂质含量、综合利用产物流向等，按年度公开使用综合利用产物的企业相关信息，包括综合利用产物的来源、接收量、使用量、贮存量、使用方式等。

- 每年应定期向社会发布企业年度环境报告。

（资料性）
典型含有色金属固体废物利用工艺方法

A.1 含铜/镍污泥

工艺1：含铜/含镍污泥一般含水率较高，通常大于60%，首先进行烘干脱水减量，然后进行焙烧，再在熔炼炉中还原熔炼，熔炼后得到金属锭，金属锭可以送往下游的铜冶炼厂的原料进行冶炼。见图A.1。

图A.1 含铜/含镍污泥利用工艺

工艺2：含镍污泥经浆化预处理后，直接泵至浸出工序化学溶解，溶解后的料浆经固液分离，初步纯化后送萃取工序，分离、纯化、富集后制得高纯硫酸镍(或氯化镍)溶液，再与其他高纯物料混合后送合成工序反应﹐用于电池材料用前驱体。

A.2 含锌烟尘及废渣

通过火法富集工艺，在高温状态下，使含锌烟尘与废渣中的低熔点﹑低沸点的金属及其化合物还原气化，再在烟气冷却过程中与氧结合形成含锌富集物，通过碱漂净化得到氧化锌粉及其副产物硫酸锌、碳酸锌等;或通过湿法提取工艺，经过预处理、浸出、净化除杂﹑萃取、电积工序回收锌，过程中回收铜、镉﹑钢、铋﹑锡等有价金属。见图A.2。

图A.2 含锌烟尘废渣利用工艺

A.3 含锡废渣

含锡废渣般通过电炉熔炼﹐并浇筑成锡板，然后电解得到品质较高的锡板﹐最后熔化结品得到高纯锡(99.9 %)。见图A.3。

图A.3 含锡废渣利用工艺

A.4 含铅废渣

含铅废渣通过侧吹炉熔炼后得到和铅，进一步火法精炼后可制备高纯铅产品。见图A.4。

图A.4 含铅废渣利用工艺

A.5含金/银贵金属残渣及污泥

含金/银贵金属残渣及污泥﹐尤其是阳极泥，首先通过硫酸化焙烧，然后浸出金银，通过蚕化沉银分离金和银，氯化银沉淀用氨水溶解，然后水合肼还原，再通过电解得到银产品。而分金液通过亚硫酸钠还原后，再通过电解得到金产品。见图A.5。

图A.5 含金/银等贵金属残渣及污泥利用工艺

A.6化学镀镍废液

化学镀镍废液调节废液pH，过滤后进人离子交换，滤渣交出有资质单位处理。离子交换工序通过吸附﹑脱附过程用酸(稀硫酸)进行反冲洗再生得到硫酸镍溶液产品。见图A.6。

图A.6 化学镀镍废液利用工艺

A.7退锡废液

印制线路板废退锡液用氨水或氢氧化钙调节pH值至约为2，沉降、过滤。所得滤渣主要为水合二氧化锡(锡泥)，锡泥经冶炼回收金属锡。滤液再继续用氨水或氢氧化钙调节pH、沉降、过滤。滤渣为碱式硝酸铜泥，冶炼回收铜。滤液经树脂净化除铜后﹐再深度净化除去其他重金属离子，蒸发浓缩得到硝酸铵或硝酸钙浓缩液。见图A.7。

A.7 退锡废液利用工艺

A.8含铜﹑镍表面处理污泥

按照一定的液固比进行浆化，酸浸后再将过滤洗涤后的渣进行浆化，再次酸浸，酸浸洗涤后碱化，最后再碱洗得到副产石膏。铜、等有价元素进人溶液，通过净化、除杂、萃取后得到金属化合物产品。见图A.8。

图A.8 含铜、镍表面处理污泥利用工艺

A.9含镍/含钴锂离子电池废料

含镍/含钴锂离子电池废料经选择性放电﹑热解工艺处理，通过破碎、分选得到含镍/含钴的电池电极材料粉料，经浸出、除杂、合成得到镍盐/钻盐，或镍钻化合物。见图A.9。

图A.9 含镍/含钴锂离子电池废料利用工艺